Bien sûr ! Voici comment, à partir de la phase d’un front d’onde (mesurée par interférométrie à décalage de phase), on peut remonter à la PSF (Point Spread Function), à la réponse impulsionnelle, à la FTM/MTF (Fonction de Transfert de Modulation) et au spot-diagram. Je vais te guider étape par étape, en précisant les liens entre ces concepts et les outils mathématiques utilisés.

## 1. Front d’onde et aberrations

- Front d’onde : Surface d’onde issue d’un système optique. En l’absence d’aberrations, c’est une sphère parfaite.

- Phase du front d’onde : Mesurée par interférométrie, elle donne la déviation locale par rapport à une onde sphérique idéale.

- Aberrations : Les écarts de phase par rapport à la sphère idéale correspondent aux aberrations du système (sphérique, coma, astigmatisme, etc.).

## 2. De la phase du front d’onde à la pupille de sortie

- Pupille de sortie : La phase mesurée est définie sur la pupille du système.

- Fonction de pupille : On modélise la pupille par une fonction P(x,y)P(x,y)P(x,y) (généralement circulaire, valant 1 à l’intérieur et 0 à l’extérieur).

- Fonction de phase : La phase mesurée ϕ(x,y)\phi(x,y)ϕ(x,y) est convertie en une fonction complexe :

U(x,y)=P(x,y)⋅eiϕ(x,y) U(x,y) = P(x,y) \cdot e^{i \phi(x,y)}U(x,y)=P(x,y)⋅eiϕ(x,y)

où ϕ(x,y)\phi(x,y)ϕ(x,y) est la phase en radians.

## 3. Calcul de la PSF (Point Spread Function)

- PSF : Image d’un point source à travers le système optique. Elle est obtenue par la transformée de Fourier de la fonction de pupille complexe :

PSF(x′,y′)=∣F{U(x,y)}∣2 \text{PSF}(x',y') = \left| \mathcal{F}\{U(x,y)\} \right|^2PSF(x′,y′)=∣F{U(x,y)}∣2

où F\mathcal{F}F est la transformée de Fourier 2D.

- Interprétation : La PSF montre comment le système “étale” un point source idéal en une tache réelle.

## 4. Réponse impulsionnelle

- Synonyme : La PSF est aussi appelée réponse impulsionnelle du système optique.

- Utilité : Elle permet de prédire l’image de n’importe quel objet par convolution avec la PSF.

## 5. Calcul de la FTM/MTF (Fonction de Transfert de Modulation)

- FTM : Transformée de Fourier de la PSF (ou autoconvolution de la fonction de pupille) :

FTM(u,v)=F{PSF(x′,y′)} \text{FTM}(u,v) = \mathcal{F}\{\text{PSF}(x',y')\}FTM(u,v)=F{PSF(x′,y′)}

- MTF : Module de la FTM, normalisé à 1 pour la fréquence nulle. Elle décrit la capacité du système à transmettre les contrastes en fonction de la fréquence spatiale.

- Interprétation : Plus la MTF est élevée à haute fréquence, plus le système est résolvant.

## 6. Spot-diagram

- Définition : Représentation géométrique des rayons lumineux traversant le système et atteignant le plan image.

- Lien avec la phase : Les aberrations de phase induisent des déviations de rayons, ce qui se traduit par une dispersion des points dans le spot-diagram.

- Calcul : On peut simuler le spot-diagram en traçant les rayons issus de différents points de la pupille, en tenant compte des aberrations de phase.

## Résumé des étapes clés

| Étape | Donnée d’entrée | Outils | Résultat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phase du front d’onde | Interférométrie | ϕ(x,y)\phi(x,y)ϕ(x,y) |
| 2 | Pupille + Phase | U(x,y)=P(x,y)eiϕ(x,y)U(x,y) = P(x,y) e^{i\phi(x,y)}U(x,y)=P(x,y)eiϕ(x,y) | Fonction de pupille complexe |
| 3 | Fonction de pupille | Transformée de Fourier | PSF |
| 4 | PSF | Transformée de Fourier | FTM/MTF |
| 5 | Aberrations | Tracé de rayons | Spot-diagram |

## Exemple concret

Si tu as une carte de phase ϕ(x,y)\phi(x,y)ϕ(x,y) mesurée sur une pupille circulaire, tu peux :

- Construire U(x,y)U(x,y)U(x,y).

- Calculer sa transformée de Fourier pour obtenir la PSF.

- Calculer la transformée de Fourier de la PSF pour obtenir la MTF.

- Simuler le spot-diagram en traçant les rayons selon les gradients de phase.

## Outils logiciels

- Zemax, Code V, OSLO : Logiciels d’optique pour simuler PSF, MTF, spot-diagram à partir de données de phase.

- Python (numpy, scipy, matplotlib) : Pour implémenter ces calculs soi-même.